PREMESSA	4

PARTE PRIMA	6

1.1 CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL COLORE E DELL’ARREDO URBANO	6

PARTE SECONDA	9

NORME GUIDA RELATIVE AL PIANO DEL COLORE	9

2.0 INTRODUZIONE	9

2.1.0 COPERTURE	10

2.1.1 MANTI DI COPERTURA	11

2.1.2 COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI	12

2.1.3 ANTENNE TELEVISIVE	13

2.1.4 AGGETTI DI GRONDA	14

2.1.5 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	15

2.1.6 PANNELLI SOLARI E POMPE DI CALORE E DI REFRIGERAZIONE	16

2.2.0 SUPERFICI DI FACCIATA	17

2.2.1 INTONACI	18

2.2.2 MURATURE FACCIA A VISTA - RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PARTICOLARI ARCHITETTONICI - DECORAZIONI PLASTICHE	20

2.2.3 COLORITURE E TINTEGGIATURE - DECORAZIONI PITTORICHE	1

2.3.0 ELEMENTI DI FINITURA DELLA FACCIATA	3

2.3.1 SERRAMENTI DI FINESTRE E DI PORTEFINESTRE	4

2.3.2  PORTE - PORTONI - VETRINE	6

2.3.3 ROSTE - GRATE - RINGHIERE - CANCELLI - CANCELLATE - FERRI BATTUTI	7

2.4.0 IMPIANTI TECNOLOGICI	8

2.4.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI. CAVI ELETTRICI - FILI  TELEFONICI - TUBAZIONI  DEL GAS E DELL'ACQUA	9

2.4.2 IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI	11

2.5.0 OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE E DI CORREDO DI FACCIATA	13

2.5.1 INSEGNE	14

2.5.2 TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI	16

2.5.3 TENDE PARASOLE	17

2.5.4 ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI	19

2.5.5 CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI	20

2.6.0 SEGNALETICA ED AFFISSIONI	21

2.6.1 MANIFESTI MURALI	22

2.6.2. TARGHE TOPONOMASTICHE	23

2.6.3. NUMERI CIVICI	24

PARTE TERZA	25

NORME GUIDA RELATIVE AL PIANO DELL’ARREDO URBANO	25

3.0 INTRODUZIONE	25

3.1.0. OGGETTI ED ELEMENTI DI CORREDO	27

3.1.1. FIORIERE	28

3.1.2. FONTANE, SCULTURE , MONUMENTI E CAPITELLI DEVOZIONALI	29

3.1.3. PANCHINE PER LA SOSTA	30

3.1.4. PARACARRI E TRANSENNE	31

3.1.5. CESTINI GETTACARTE	32

3.2.0. OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE	33

3.2.1. INSEGNE POSTE IN FACCIATA	34

3.2.2. TENDE PARASOLE	35

3.2.3. INSEGNE POSIZIONATE SU PALI	36

3.2.4. INSEGNE TOTEMICHE	37

3.2.5. SUGGERIMENTI COMMERCIALI O NOTE INFORMATIVE POSTI SU BACHECHE MURALI	38

3.2.6. SUGGERIMENTI COMMERCIALI POSTI SU OGGETTI DI CORREDO E SU OGGETTI TECNOLOGICI	39

3.2.7. RECLAMIZZAZIONI DI MOSTRE E AVVENIMENTI CULTURALI	40

3.2.8. SUGGERIMENTI COMMERCIALI POSTI SULLE IMPALCATURE	41

3.2.9. ALLESTIMENTI ED ADDOBBI NATALIZI E PER PARTICOLARI FESTIVITÀ O AVVENIMENTI	42

3.3.0. SEGNALI E SEGNALETICA STRADALE	43

3.3.1. SEGNALETICA ED INDICAZIONI STRADALI	44

3.3.2. INDICAZIONI TURISTICHE	45

3.3.3. INDICAZIONI COMMERCIALI	46

3.3.4. CARTELLI INDICATORI DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS E DELLE AUTOCORRIERE	47

3.4.0. OGGETTI TECNOLOGICI	48

3.4.1. BOCCHE ANTINCENDIO	49

3.4.2. APPARECCHI TELEFONICI E CABINE TELEFONICHE	50

3.4.3. CASSETTE POSTALI	51

3.4.4. MOBILETTI PER LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONO	52

3.4.5. OROLOGI E TERMOMETRI	53

3.4.6. APPARECCHIATURE DISTRIBUTIVE ED INFORMATIVE	54

3.4.7. CONTENITORI PORTA RIFIUTI	55

3.5.0. OGGETTI, ELEMENTI, VOLUMI INSISTENTI SU SPAZI DELIMITATI DEL SUOLO PUBBLICO	56

3.5.1 EDICOLE E CHIOSCHI	57

3.5.2. DEHORS	58

3.5.3. PORTABICICLETTE	60

3.6.0. DIFFUSORI ILLUMINANTI	61

3.6.1. DIFFUSORI ILLUMINANTI PUBBLICI	62

3.6.2. DIFFUSORI ILLUMINANTI PRIVATI	64

PREMESSA

La presente normativa fa parte integrante del piano del Colore e dell’Arredo Urbano, che ha come scopo la salvaguardia dell’aspetto esterno dell’area storica di Veglie. La normativa integra con norme, direttive e prescrizioni il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme di Attuazione del P.R.G.

Essa si applica sull’area storica di Veglie, per il recupero e la manutenzione delle edificazioni esistenti e per tutte quelle opere che modificano direttamente o in maniera indotta il paesaggio dell’ambiente costruito.

L’Ufficio Tecnico comunale, avendo conoscenza delle peculiarità del territorio comunale attraverso I’attività di controllo puntuale esercitata, dovrà elaborare un’attenta riflessione sul concetto di ambiente storico costruito ogni qualvolta si interviene per l’occupazione e la modificazione di singole parti dell’area storica.

Di volta in volta, su ogni singolo progetto che viene esaminato, può formulare prescrizioni o proposte in merito all’impiego di materiali, all’uso dei colori, agli elementi architettonici e d’arredo, seguendo i contenuti del presente regolamento. In relazione alle prescrizioni e proposte espresse dalla presente normativa sui casi specifici, l’Ufficio Tecnico provvederà ad arricchire il presente regolamento di ulteriori informazioni utili per la tutela e la salvaguardia delle risorse del territorio e per l’elaborazione di un’idea di paesaggio urbano.

L’approvazione di ogni intervento edilizio e di modificazione dell’esistente, oltre al rispetto delle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie vigenti, deve essere subordinata ad un’attenta valutazione delle modifiche che si generano nell’ambiente costruito circostante.

Alla luce di quanto esposto la normativa è suddivisa in tre parti:

- la prima stabilisce le iniziative relative all'assetto gestionale dell'intero piano del Colore e dell’Arredo urbano, che dovranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, all’entrata in vigore del piano definitivo.

- la seconda illustra le norme guida da seguire per ogni tipo d’intervento sulle facciate dell’area storica di Veglie, integrando gli articoli relativi al decoro dell'aspetto esterno degli edifici del Regolamento Edilizio.

- la terza illustra le norme guida da seguire per ogni tipo d’intervento di arredo urbano nel Centro storico di Veglie, integrando gli articoli relativi al decoro dell'aspetto esterno degli edifici del Regolamento Edilizio.

Con l’adozione della normativa del piano del Colore e dell’Arredo urbano, le eventuali discordanze con la normativa del Regolamento Edilizio, nelle parti riguardanti l'aspetto esterno degli edifici e degli oggetti ed elementi di Arredo urbano, fanno prevalere quelle del presente regolamento.

PARTE PRIMA

1.1 CONTENUTI E SCOPI DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL COLORE E DELL’ARREDO URBANO

La redazione del Piano del Colore e dell’Arredo urbano ha come scopo la tutela dell'aspetto esterno dell’area storica di Veglie.

Nel particolare la presente normativa prende in considerazione i piani verticali e gli elementi ed oggetti di Arredo urbano dell’area storica, coniugandosi con le indicazioni del P.R.G. in materia di decoro urbano.

La presente normativa perciò, oltre a disciplinare nel dettaglio gli interventi di restauro di facciata, sia globale sia per parti omogenee, come meglio specificato nella seconda parte, prende in considerazione anche gli elementi e gli oggetti tecnologici e di arredo urbano che incidono sul volto degli aggregati urbani, come meglio specificato nella terza parte.

Inoltre, la normativa non trascura, al fine di salvaguardare e valorizzare l'immagine complessiva dell’ambiente storico, di illustrare una serie di iniziative mirate a strategie di controllo, di elaborazione di progetti settoriali, di promozione culturale e professionale, di incentivazioni economiche.

Queste iniziative, che l'Amministrazione comunale potrà far proprie, previo apposito regolamento, sono le seguenti:

- Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,-Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, vengono attuate più restrittive disposizioni in merito agli interventi liberi, e nel particolare, si individuano il rifacimento degli intonaci e la coloritura delle facciate come rientranti nel restauro conservativo dell’intera Scena Urbana e pertanto soggetti alla Denuncia di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire, di cui all’art. 10 del Testo Unico. per la realizzazione degli interventi. In ogni caso nel riordino di facciata dovranno essere rimossi tutti gli elementi di corredo di facciata e di arredo urano incongrui. Sono comunque interventi liberi ai sensi dell’art 6 del Testo unico, fatte salve diverse prescrizioni dell’Amministrazione comunale, gli interventi su singoli oggetti di corredo, tecnologici e di arredo. In ogni caso tali interventi singoli debbono rispettare quanto espresso negli articoli riportati nella presente normativa:

- Ampliamento delle competenze dell’Ufficio tecnico, in merito alle problematiche della Scena urbana del Centro storico; nel particolare:

a)	per quanto concerne le indicazioni relative ai piani verticali degli edifici del Centro storico, l’Ufficio tecnico avrà il compito di predisporre l'esame preliminare dei progetti privati e di controllarne l’esecuzione, nonché di coordinare gli interventi pubblici. L'Ufficio tecnico fornirà una qualificata assistenza tecnica e progettuale, anche in fase d’esecuzione, prevedendo opportuni sopralluoghi, specialmente durante la fase della scelta del colore per la tinteggiatura di facciata, come sarà meglio specificato più avanti. Tale compito esige la costituzione di un apposito archivio, da denominarsi delle facciate, composto da una mappa cromatica dei colori congrui esistenti nel Centro storico, da una schedatura delle singole facciate, dalla tavolozza dei colori ed infine dagli abachi degli elementi che compongono le facciate, così come definiti negli elaborati del piano del Colore e dell’Arredo Urbano. Questo archivio delle facciate dovrà essere continuamente aggiornato, in merito alle variazioni di tutti gli oggetti e gli elementi che si stratificano nella Scena Urbana e, nel caso specifico del Piano del Colore, in merito alle variazioni di tutti gli oggetti ed elementi presenti nei piani verticali, così come illustrati nella seconda parte della normativa.

b)	per quanto concerne le indicazioni relative all’Arredo urbano, l’Ufficio Tecnico ha il compito di aggiornare tutti gli oggetti ed elementi sia di arredo sia tecnologici, così come meglio descritti nella terza parte della normativa.

Infine, l’Ufficio Tecnico, al fine di regolamentare la forma, i materiali e le cromie di oggetti ed elementi di corredo di facciata e di arredo urbano di produzione seriale, dovrà esprimere un preventivo giudizio di compatibilità. Pertanto le ditte produttrici di oggetti e di elementi che si posizionano nella Scena Urbana, potranno al fine di accelerare i tempi di autorizzazione, richiedere una preventiva autorizzazione per ogni modello di produzione.

2) Eventuale istituzione di un contributo, da assegnare in merito al restauro, al ripristino ed al rinnovo, sia globale sia per singole parti omogenee, delle facciate e di elementi di arredo urbano di alta valenza estetica, storica e documentaria, che l'Amministrazione Comunale potrà illustrare con apposito regolamento.

3) Accordo programmatico con Istituti di Credito per l'erogazione di mutui a tasso agevolato per il restauro, il ripristino ed il rinnovo sia delle facciate, sia di oggetti e di elementi di arredo urbano.

4) Eventuale istituzione di un contributo da assegnare ad Istituti di formazione professionale, o comunque un accordo programmatico con Istituti o Enti preposti alla formazione e alla specializzazione di maestranze che operano nel restauro, nel ripristino e nel rinnovo di facciate e di elementi di arredo urbano del Centro Storico.

5) Accordo programmatico con ENEL, TELECOM e con eventuali nuovi gestori della telefonia, con la Camuzzi spa per la distribuzione del Gas e con l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese che stabilisca le procedure operative per un riordino globale delle reti distributive dell'energia elettrica, del telefono, dell'acqua sulla base dei criteri illustrati nell’articolo specifico.

6) Redazione di un progetto organico, da concordare con il comando della Polizia Municipale, per la revisione della segnaletica stradale, per i segnali pubblicitari e per le affissioni.

PARTE SECONDA

NORME GUIDA RELATIVE AL PIANO DEL COLORE

2.0 INTRODUZIONE

Le presenti norme guida stabiliscono i metodi di conservazione, di restauro e di ripristino dei piani verticali dell’area storica di Veglie, indicando per ogni singolo elemento od oggetto di facciata, i materiali, i colori, le forme e le tecnologie esecutive.

Le norme guida vengono suddivise per parti omogenee a significare che, per ogni intervento relativo ad una parte omogenea, tutti gli elementi che la compongono devono essere presi in considerazione contestualmente. Pertanto nel caso di richiesta di restauro globale di facciata, sostituzione di un singolo oggetto o progettazione ex novo, tutti gli elementi incongrui della stessa parte omogenea devono essere rimossi.

Le parti omogenee sono così illustrate nei capitoli seguenti:

2.1 Coperture

2.2 Superfici di facciata

2.3 Elementi di finitura

2.4 Impianti tecnologici

2.5 Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di corredo di facciata.

2.1.0 COPERTURE

Nel presente capitolo 2.1.0, riguardante la parte omogenea relativa alle coperture, vengono stabiliti i seguenti criteri normativi che si distinguono nelle categorie di seguito elencate:

2.1.1 Manti di coperture

2.1.2 Comignoli e torrini esalatori e parti emergenti di canne fumarie

2.1.3 Antenne televisive

2.1.4 Aggetti di gronda

2.1.5 Canali di gronda e pluviali

2.1.6 Pannelli solari e pompe di calore.

2.1.1 MANTI DI COPERTURA

Per tutti gli edifici dell’area storica di Veglie la manutenzione straordinaria del tetto, la semplice manutenzione ordinaria o il rimaneggiamento del manto di copertura dovranno preferire la conservazione della tipologia del manto esistente, se compatibile con la tradizione storica locale, che prevede massimamente l'impiego di lastre di pietra di Cursi per le coperture piane e l’uso di coppi, alternati ad embrici per le coperture inclinate. E’ obbligatoria, per quanto possibile,  la riutilizzazione dei medesimi elementi di copertura esistenti con eventuale inserimento, in maniera alterna e casuale, di nuovi ad integrazione di quelli non recuperabili.

2.1.2 COMIGNOLI, CANNE FUMARIE E TORRINI ESALATORI

Per tutti i comignoli, nei quali siano rilevabili elementi formali e costruttvvi riconducibili a stilemi e tecniche della tradizione, è obbligatoria la conservazione impiegando le metodologie proprie del restauro. Se ciò non fosse attuabile, è consentita, previa attenta valutazione, la ricostruzione, conservando le forme precedenti ed impiegando gli stessi materiali e le stesse tecnologie costruttive. Per i comignoli di rilevante valore storico-artistico e documentario è consentito esclusivamente il restauro conservativo. Per la costruzione di nuovi comignoli è, di norma, obbligatorio l'uso di forme e materiali tradizionali. Sono da escludersi pertanto comignoli di tipo seriale, ed in particolar modo quelli in cemento prefabbricato di qualsiasi natura o forma; mentre, dopo attenta analisi, può essere valutata l'opportunità dell'uso di ventole soprastanti il comignolo, purché realizzate in metalli capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici.

I torrini esalatori devono riproporre, di norma, le forme ed i materiali dei comignoli tradizionali; è perciò categoricamente vietato l'impiego di torrini in cemento o in materiale plastico, o comunque non consono alla tradizione.

E', infine, di norma, vietato costruire ex novo canne da fumo applicate alle pareti e visibili dallo spazio pubblico. Nel caso di documentata necessità, legata per lo più alla funzione d’uso, come ristoranti, pizzerie, ecc., potrà essere attentamente valutata l’opportunità del posizionamento nelle facciate interne, comunque non visibili dalla pubblica via, impiegando un rivestimento di rame con l’assoluto divieto dell’uso a vista dell’acciaio.

2.1.3 ANTENNE TELEVISIVE

Le antenne televisive devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi e terrazzi non di copertura. Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive, in modo che ogni unità architettonica sia servita da una sola antenna filiforme. L'antenna parabolica, che dovrà essere oggetto di attenta valutazione ambientale, dovrà proporre le forme più ridotte, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura ed essere posizionata solamente sulla copertura, in posizione defilata.

2.1.4 AGGETTI DI GRONDA

Gli aggetti di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, devono essere trattati con i più rigorosi criteri del restauro conservativo. Nel caso di edifici che presentino aggetti di gronda con singole parti ammalorate o incongrue è obbligatorio il ripristino parziale impiegando forme, materiali, cromie e tecnologie della tradizione. In nessun caso, i modiglioni di gronda e gli sporti lapidei o in conglomerato cementizio possono essere dipinti, è consentita solo la pulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre e, in ogni caso, l'impiego di sabbiature.

2.1.5 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

I canali di gronda e le calate dei canali di gronda o pluviali dovranno essere realizzati in rame o in alternativa, in lamiera opportunamente verniciata in relazione al contesto cromatico dell'intero edificio. Tale colorazione di norma è riconducibile alla gamma dei marroni e in minor misura dei grigi, con il categorico divieto dell'impiego della stessa colorazione dell'intonaco di facciata. E' da escludersi assolutamente l'uso del materiale plastico, dell'acciaio e della lamiera zincata non verniciata e del finto rame. I canali e i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo - si esclude quindi lo sviluppo quadrato e rettangolare - e si dovranno riproporre, secondo i moduli della tradizione gocciolatoi e sifoni.

Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione alla partitura compositiva della facciata, comunque si dovrà fare riferimento ai doccioni lapidei preesistenti e agli incavi sulla muratura preesistenti, che, in ogni caso, devono essere mantenuti come testimonianza della tradizione costruttiva locale.

2.1.6 PANNELLI SOLARI E POMPE DI CALORE E DI REFRIGERAZIONE

E' fatto divieto di installare impianti tecnologici, come pannelli solari e pompe di calore per riscaldamento e/o refrigeramento, sulle falde inclinate delle coperture di edifici che insistono nell’area storica.

Tutti gli impianti tecnologici potranno essere alloggiati sulle terrazze di copertura, in modo convenientemente defilato, purché ciò non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

2.2.0 SUPERFICI DI FACCIATA

In questo capitolo è presa in considerazione la parte omogenea relativa alle superfici di facciata, con i relativi elementi costitutivi:

2.2.1 Intonaci

2.2.2 Murature faccia a vista - Rivestimenti di facciata - Particolari architettonici - Decorazioni plastiche

2.2.3 Coloriture e Tinteggiature - Decorazioni pittoriche.

2.2.1 INTONACI

Ogni intervento sul supporto intonacato di facciata dovrà privilegiare la più assoluta conservazione dei brani di intonaco storico, massimamente se a base di malta di calce, anche se non coevi all'architettura.

E' vietata perciò la demolizione di ampi brani d'intonaco degni di essere conservati, come testimonianza storica, cromatica e tecnologica, anche se semplicemente colorati e non decorati. La conservazione dovrà essere effettuata mediante tecnologie proprie del restauro, prevedendo, se necessario, la pulitura e il consolidamento.

Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con malte, che prevedono l’impiego di materiali, granulometrie e tecnologie analoghe a quelle originali dei brani di intonaco da conservare ed essere orientate all'ottenimento di una superficie materialmente e cromaticamente unitaria, evitando perciò il cosiddetto effetto "carta geografica" o "pelle di leopardo".

Nel caso in cui sia esaurientemente documentata la mancanza di brani di intonaco degni di essere salvaguardati, si potrà prevedere il rifacimento del supporto intonacato impiegando esclusivamente malte, realizzate con materiali, granulometrie, posologie e tecnologie riconducibili alla tradizione e comunque compatibili con i materiali del supporto murario sottostante. Sono pertanto vietate malte per intonaco a base di malta cementizia e di calce idraulica artificiale e, a maggior ragione, quelle proprie degli intonaci plastici.

E' sempre obbligatorio, nel caso di restauro o di ripristino degli intonaci, che l'intervento sia realizzato su tutti i prospetti dell'unità edilizia visibili dalla pubblica via, anche se di proprietà diverse, comprese altresì le fronti delle canne fumarie e dei comignoli, purché concepite per essere tali.

Di norma non è consentito che il supporto intonacato rimanga a vista, senza cioè essere dipinto. Può essere però autorizzato l'impiego di intonaci, o meglio di stucchi, che prevedano una colorazione propria, realizzata utilizzando, come aggregati, polveri di marmo di vario colore, senza l'impiego di coloranti dispersi in pasta. In nessun caso è consentita l'intonacatura di paramenti murari, sia lapidei sia fittili, concepiti fin dall'origine a faccia vista o comunque storicamente consolidati come tali; parimenti non è consentito ridurre faccia a vista il supporto murario di edifici che si presentino attualmente intonacati.

Inoltre, l'intervento di restauro o di ripristino degli intonaci dovrà avere cura di recuperare e di evidenziare le cornici marcapiano o di finestre, di porte finestre e di porte, realizzate in intonaco - non potranno essere sostituite con materiale lapideo -, le targhe toponomastiche e i numeri civici, le lapidi commemorative ed indicative, gli stemmi, i ferri battuti e tutto quanto costituisca documento dell’evoluzione storica dell'edificio. L'evidenziazione o la restituzione in pristino di particolari architettonici rilevanti, anche non coevi all'impianto architettonico, dovrà comunque derivare da un approfondito esame analitico delle soluzioni proposte; è comunque tassativamente vietato mettere a vista singoli brani di muratura non concepiti fin dall’origine di essere a faccia vista.

2.2.2 MURATURE FACCIA A VISTA - RIVESTIMENTI DI FACCIATA - PARTICOLARI ARCHITETTONICI - DECORAZIONI PLASTICHE

Nel restauro di facciata, comprensivo delle superfici dei muri di recinzione, è fatto obbligo conservare e restaurare le murature faccia a vista, nonché gli elementi decorativi e i particolari architettonici in materiale lapideo e quant'altro in origine a vista come: cornici lisce o modanate, fasce marcapiano o marcadavanzale, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati ecc., le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in nicchie o in edicole. Per tutte le parti in origine faccia a vista della facciata, è consentito solamente il restauro conservativo che può prevedere una lieve pulitura, il consolidamento, e la eventuale protezione.

E' perciò vietato intonacare o tinteggiare, le pietre naturali e le parti in conglomerato cementizio, costituenti parti caratterizzanti la facciata, salvo documentati casi di preesistenze.

Nel caso di parti od elementi mancanti o gravemente deteriorati può essere prevista, previa attenta valutazione, la sostituzione parziale, col metodo cuciscuci, usando materiali analoghi a quelli originali che sappiano integrarsi per forma, colore e tecnologia di lavorazione e di messa in opera.  Parimenti può essere consentita la tassellatura e l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce e polveri di marmo; in ogni caso è essenziale riproporre il cromatismo delle parti lapidee originali.

Il progetto di restauro di facciata dovrà valutare l'opportunità dell'eliminazione di eventuali balze di rivestimento recente di materiale lapideo o altro materiale non pertinente con l'impianto originale, che coprono il supporto murario o per delimitare le zone di pertinenza dei negozi o per limitare gli effetti dell'umidità di risalita.

Non è consentita l'apposizione di soglie e davanzali in materiale incongruo e comunque diversificato per gruppi di aperture della stessa unità architettonica.

2.2.3 COLORITURE E TINTEGGIATURE - DECORAZIONI PITTORICHE

Le testimonianze cromatiche del supporto intonacato, nonché dei punti, cosiddetti di dettaglio, delle facciate sono oggetto di massima conservazione, massimamente se riconducibili alla tradizione storica, materico-cromatica e tecnologica di Veglie.

I brani storici di intonaco dipinto devono essere conservati con le tecniche proprie del restauro che prevedono la pulitura, il consolidamento e l’eventuale protezione.

Nelle parti lacunose, previo puntuale progetto coloristico, si procederà all'integrazione cromatica, impiegando tecnologie proprie della tradizione locale, che s’identificano nella pittura a calce e a tempera, con l’impiego esclusivo di terre minerali naturali.

E' categoricamente vietato l'uso delle pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola, tipo sovraintonaci plastici, generalmente denominati graffiati. E' altresì vietato l'uso di intonaci che utilizzano coloranti in pasta, con l'eccezione dell'intonaco che prevede l'impiego di aggregati di vario colore, ma non coloranti, così come descritto all'articolo  2.2.1.

In ogni caso, il progetto coloristico dovrà fare riferimento:

a) alla presenza di tracce cromatiche, seppure minimali, riconducibili alla tradizione vegliese ed individuate durante l'indagine stratigrafica;

b) al ritrovamento di documentazione iconografica e/o archivistica comprovante la presenza di una colorazione storica;

c) all’individuazione della tipologia cromatica dell’edificio, facendo riferimento ad edifici tipologicamente simili;

d) all’indicazione del colore desunto dalla tavolozza dei colori propri di Veglie, che è per lo più riconducibile alla gamma dei toni del giallo, dell'arancione, del rosso, del verde, come saranno codificati nella tavolozza dei colori del piano del colore;

e) alla valutazione del peso cromatico che l'edificio ha nel contesto ambientale ed urbanistico in cui è inserito.

Inoltre, in presenza di edifici accorpati, qualora non fossero reperibili tracce di colorazione storica, nel qual caso il colore dovrà essere riproposto nelle sole parti mancanti, il progetto coloristico dovrà soddisfare i seguenti criteri:

1) quando l'accorpamento risulti inequivocabilmente leggibile anche esternamente, con diversificazioni degli allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc., si interverrà, di norma, con più colori distinti, anche se i corpi di fabbrica sono di un'unica proprietà;

2) quando al contrario l'edificio è frazionato in termini di proprietà, ma conserva inequivocabilmente la costante tipologica originale di una sola unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.

La presenza di decorazioni o di tracce di decorazione pittorica storica, anche se non giacenti su edifici vincolati ai sensi del D.L. n. 42 del 22/01/04 (ex legge. 1089/39), comporta l'obbligo della segnalazione alla competente Soprintendenza e del conseguente restauro.

2.3.0 ELEMENTI DI FINITURA DELLA FACCIATA

Il presente capitolo prende in considerazione la parte omogenea relativa agli elementi di finitura di facciata, che viene così suddivisa:

2.3.1 Serramenti di finestre e di portefinestre.

2.3.2 Porte, portoni, vetrine.

2.3.3 Roste, grate, ringhiere, cancelli, cancellate e ferri battuti.

2.3.1 SERRAMENTI DI FINESTRE E DI PORTEFINESTRE

I serramenti storici d'oscuramento, posti per lo più all’interno dei telai dovranno essere oggetto di conservazione. Parimenti gli infissi posti esternamente alla facciata e massimamente riconducibili ai tipi a persiana a battenti, con o senza gelosia, e ad ante cieche a battenti. In questi casi, è prevista la sostituzione di parti non più recuperabili con integrazioni che impieghino materiali, forme e tecnologie esecutive proprie della tradizione. Gli infissi esterni di facciata, di recente fattura, ma comunque proponenti la tipologia tradizionale, sono invece oggetto di conservazione formale e materiale. E' fatto quindi divieto della sostituzione con forme analoghe, ma con materiali diversi dal legno colorato. Sono pertanto da escludersi il legno trattato con vernici trasparenti, che mettono a vista le venature e, di norma, l'alluminio anodizzato o similare, ancorché dipinto secondo la gamma dei colori della tradizione che s’identifica nel verde, nel marrone e nel grigio, diversificati in varie tonalità.

La salvaguardia formale e materiale viene estesa anche alle ferramenta che dovrà proporre i metalli, la forma e la lavorazione di quella tradizionale.

E' escluso, altresì, l'impiego di tapparelle avvolgibili. Queste ultime sono oggetto di conservazione negli edifici dell'ultimo secolo, qualora previste fin dall'impianto; in questo caso non è ammessa la sostituzione con tapparelle in plastica.

Nel quadro di un restauro globale di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi incongrui e la conseguente sostituzione con infissi riconducibili alle tipologie presenti nell'edificio o comunque della tradizione. In questo caso è inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la stessa tinta e tonalità, che dovrà essere stesa con tecniche tradizionali a smalto opaco, con l'esclusione di vernici sintetiche lucide, secondo la gamma cromatica precedentemente illustrata. Comunque ed in ogni caso, la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura di facciata. E' escluso però in modo categorico l'alluminio anodizzato color naturale e "oro".

Di norma, è vietata la sostituzione di infissi posti internamente alla facciata, riconducibili alle tipologie tradizionali pugliesi, generalmente a telaio ligneo, a due battenti, con infissi da porre internamente al telaio. Pertanto, anche nel caso di restauro globale delle facciate, che non presentino infissi d’oscuramento, dovrà essere attentamente valutata l'opportunità di un nuovo posizionamento, massimamente se esterni. I serramenti esterni sono categoricamente vietati in edifici di particolare interesse storico che non ne prevedevano all'origine l'uso.

In ogni caso, tutte le aperture della facciata dovranno presentare infissi, sia esterni sia interni alla facciata, identici per forma, colore e materiale; è ammessa la diversificazione degli infissi del piano terra, che dovranno essere però omogenei fra loro. Anche gli infissi interni che si riallacciano alla tradizione locale, che si esplicano in due battenti a telaio scompartiti a più luci vetrate, con dimensioni diverse, sono oggetto di conservazione. Pertanto è categoricamente vietato l’impiego di telai a battente unico, qualora non preesistenti. In ogni caso è obbligatorio l'uso del legno dipinto secondo la gamma dei toni del bianco e del marrone.

2.3.2  PORTE - PORTONI - VETRINE

Costituendo elemento essenziale dell'immagine degli edifici, le porte, i portoni e le vetrine dei negozi, comunque storicizzati, devono essere oggetto di massima salvaguardia e conservazione. Perciò nel caso di porte e portoni in legno è consentita la sola manutenzione. Nel caso di infisso estremamente degradato dovrà essere, di norma, prevista l'integrazione per parti e, solo in casi documentabili e previa attenta valutazione, la possibilità della sostituzione con un nuovo infisso che riproponga le forme, i materiali e le tecnologie esecutive tradizionali.

La colorazione degli infissi di porte e portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e dell’integrazione cromatica dell'intera facciata, può diversificarsi da quella degli infissi di finestre e porte finestre dei piani superiori, pur mirando all'omogeneizzazione dell'intero piano terra. In ogni caso, in presenza di interventi di restauro di facciata, dovranno essere rimossi gli infissi di porte e portoni realizzati recentemente in lega leggera e in altro materiale incongruo con l'immagine complessiva dell'edificio. Nelle aperture ormai storicizzate, anche se non coeve all'impianto, non potranno essere eliminati i portoni di chiusura degli ingressi di abitazioni o sostituiti con altri di diversa forma e materiale, salvo casi di trasformazione complessiva, comunque da valutarsi di volta in volta.

E' consentito anche l'uso del metallo per il sostegno delle vetrate di chiusura, purché di colore armonizzato con la facciata, è vietato l'uso dell'alluminio anodizzato nel colore naturale e "oro". Di norma, non può essere prevista l'installazione di serrande, e nel caso di restauro globale di facciata si dovrà procedere alla rimozione delle serrande esistenti specialmente se incongrue. Può essere prevista l'installazione ex novo solo per motivate ragioni di sicurezza, che dovranno essere attentamente valutate, di serrande avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia verniciata con colori analoghi agli infissi della vetrina. Sono, in ogni caso, tassativamente escluse le serrande a fascioni continui in lamiera, così come i cancelletti retraibili.

Le vetrine dei negozi, quando non esista il portone ligneo, dovranno essere arretrate generalmente a filo della parete interna, in modo da permettere l'apertura del portone sull'imbotte e, comunque, dovranno essere arretrate dal filo esterno della facciata di almeno una decina di centimetri ed impiegare materiali consoni all'immagine storica dell’edificio e dell'intero comparto urbano. In nessun caso è ammesso l'impiego dell'alluminio anodizzato nel colore naturale e "oro". In ogni caso, le vetrine di uno stesso esercizio dovranno uniformarsi per forme, materiali e cromie con le aperture del piano terra dell'edificio in cui insistono. Nel caso in cui il negozio si estenda su due unità edilizie non omogenee dovrà uniformare le sue aperture a quelle, per le parti di appartenenza, delle singole unità edilizie.

2.3.3 ROSTE - GRATE - RINGHIERE - CANCELLI - CANCELLATE - FERRI BATTUTI

Tutti gli elementi in ferro battuto di finitura della facciata costituiscono fattore essenziale dell'immagine degli edifici, pertanto si dovrà rivolgere particolare attenzione alla loro salvaguardia e conservazione. E' fatto divieto assoluto di rimuovere, grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, roste di sopraluci e piccoli elementi di arredo come ferma-imposte ecc., per i quali, di norma, è consentita la sola manutenzione. E' prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione di singole parti, impiegando le stesse forme, cromie, materiali e tecnologie esecutive degli originali. La colorazione di tutti questi elementi metallici, di norma, dovrà essere naturale e dovrà prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione, è consentita però la colorazione secondo quanto previsto dalla allegata tavolozza dei colori. L'apposizione di nuovi elementi metallici è consentita nel caso di comprovata preesistenza.

E' consentita altresì, previa attenta valutazione in sede d’approvazione, l'apposizione di nuovi elementi che, comunque, dovranno coniugarsi con il messaggio materico-cromatico dell'intero edificio e del comparto in cui sono posti.

2.4.0 IMPIANTI TECNOLOGICI

In questo capitolo vengono presi in considerazione gli impianti tecnologici, che sono suddivisi in due categorie:

- pubblici

- privati.

Per impianti tecnologici pubblici, illustrati all'articolo 2.4.1, s’intendono i cavi relativi alla rete elettrica e telefonica e le tubazioni della rete del gas e dell'acqua.

Per impianti tecnologici privati, illustrati all'articolo 2.4.2, s’intendono i campanelli, i citofoni, i videocitofoni, le buche delle lettere, le cassette postali, gli impianti di refrigerazione, e quant'altro sia di utilità strettamente privata, comprese quindi le antenne televisive, i pannelli solari e le pompe di calore, per le quali si rimanda agli articoli 2.1.4 e 2.1.7.

2.4.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI. CAVI ELETTRICI - FILI  TELEFONICI - TUBAZIONI  DEL GAS E DELL'ACQUA

Nel caso di restauro di facciata è obbligatorio riordinare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente posizionati nei prospetti visibili dalla pubblica via, cercando di occultarli il più possibile, in modo da rendere pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata.

Auspicando un prossimo intervento di interramento dei cavi elettrici, i criteri guida che devono sottintendere il riordino di facciata sono:

a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali capaci di invecchiare con tempi e i ritmi propri dei materiali storici; è da evitare pertanto l’impiego di cavi con guaine in materiale plastico;

b) posizionamento delle calate verticali in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini delle proprietà.

Per quanto possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda o, in alternativa, seguire l'andamento delle partiture verticali di facciata;

c) posizionamento dei percorsi orizzontali, nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, nella parte superiore della modanatura, in modo che i cavi siano il più possibile occultati alla vista;

d) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.

L'Amministrazione comunale, in tempi brevi, dovrà stabilire con gli Uffici Tecnici dell’ENEL, della TELECOM e di qualsiasi azienda preposta alla telefonia, nonché delle aziende preposte alla distribuzione del gas e dell’acqua, un riordino globale delle reti distributive concordando idonei metodi operativi, avendo come base i criteri guida esposti in quest’articolo.

Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto dalle norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento preferibilmente sulle facciate interne, nascoste alla visione dalla pubblica via e solo in casi eccezionali e previa attenta valutazione, sulla facciata principale.

In ogni caso, le tubazioni dovranno essere allineate in modo ordinato in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della stessa facciata.

E' comunque vietato il posizionamento di tubazioni del gas sulle facciate di edifici di rilevante valore storico artistico ed ambientale. E’ di norma tollerata, sulla facciata prospiciente la pubblica via, solo la tubazione principale, che non può superare l'altezza di 50/70 cm. dalla quota del piano stradale.

Il contatore del gas dovrà trovare alloggiamento in un apposito vano all'interno dell'edificio: se ciò non fosse possibile viene tollerata l'installazione in facciata in una nicchia, opportunamente occultata da una chiusura a filo facciata, secondo le seguenti indicazioni:

- gli sportelli dovranno essere in ghisa con colorazione naturale o in alternativa in lamiera opportunamente dipinta dello stesso colore della facciata o della zoccolatura, a seconda della posizione;

- su facciate con tessitura lapidea o fittile a vista, ma di non rilevante valore storico-artistico e documentario, saranno consentiti sportelli con telaio in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e rivestimento con gli stessi materiali (recuperati) della facciata. In ogni caso questi sportelli dovranno essere posizionati rispettando l’ordito compositivo della tessitura muraria.

Le condutture dell'acqua, di norma, non possono essere posizionate in facciata negli edifici di rilevante valore storico-artistico ed ambientale, in questi casi il contatore principale deve trovare alloggiamento esclusivamente in un vano all'interno dell'edificio. Negli altri edifici è tollerata l'installazione in facciata di un'apposita nicchia, ordinatamente allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata, secondo le norme precedentemente illustrate.

2.4.2 IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI

Premesso che gli oggetti per la comunicazione privata debbono essere considerati elementi caratterizzanti l'immagine della città storica, è fatto obbligo della conservazione e del restauro delle antiche pulsantiere e campanelli, anche a tirante, singoli o raggruppati, in qualsiasi posizione di facciata siano posti.

Di contro, tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non a filo esterno, sugli stipiti lapidei delle aperture d'ingresso. In alternativa, devono trovare opportuna collocazione in facciata, sulla destra guardando l'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici.

Non è ammessa, salvo preesistenza, l'installazione direttamente sul portone di ingresso.

Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un’unica pulsantiera.

Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, ad eccezione di una copertura lievemente aggettante nel caso di posizionamento a filo facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione e all'immagine dell’ambiente storico costruito, con divieto d’installazione di apparecchiature con scocca in alluminio o in materiali plastici.

E' obbligatorio, pertanto, l'uso dei materiali nobili come l'ottone, il bronzo e la pietra locale in unione a metalli in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dell’immagine dell’ambiente storico costruito.

Le cassette postali non possono, di norma, essere installate esternamente, a rilievo sulla facciata, sulla cancellata di recinzione o sul portone d'ingresso, ma devono trovare opportuna collocazione all'interno del vano ingresso.

Nel solo caso di edifici unifamiliari o bifamiliari può essere previsto il posizionamento della buca delle lettere a filo facciata, a filo recinzione o direttamente a filo del portone di ingresso, ma comunque non su portoni di interesse storico-artistico.

Di norma, le buche delle lettere, poste in facciata o sulla recinzione debbono trovare collocazione a fianco del portone, e vanno ordinatamente posizionate sotto la pulsantiera dei campanelli. La cassetta delle lettere potrà essere aperta solamente all'interno dell'edificio, all'esterno deve presentare solo una feritoia, contornata da una cornice e riparata da una chiusura a ribalta.

E' altresì prevista l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofono, campanelli e cassette delle lettere) purché siano realizzati preferibilmente con i materiali in grado di coniugarsi con il messaggio materico-cromatico della tradizione e posizionati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata.

E' infine vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento o di rinfrescamento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata, mentre sui balconi visibili dalla pubblica via dovranno essere convenientemente occultati da vasi di fiori.

E' consentito, solo nel caso che essi siano mimetizzati e quando l'immagine storica lo permetta, il posizionamento nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine dei negozi, sempre che l'ingombro dell'apparecchiatura si sviluppi all'interno e non all'esterno. In ogni caso non è ammesso alterare la struttura muraria con la creazione di nicchie per il loro inserimento.

Sono inoltre, di norma, vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi della rete televisiva.

Nel caso in cui il regolamento d'igiene prescriva fori di sfiato per le caldaie, questi potranno essere realizzati, solo previa attenta valutazione della valenza storico-artistica dell'edificio, rispettando l'orditura di facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo.

2.5.0 OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE E DI CORREDO DI FACCIATA

Poiché l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la caratterizzazione o, al contrario, per lo svilimento dell'immagine urbana, ogni singolo posizionamento deve necessariamente rientrare nella logica di un progetto di restauro globale del fronte edilizio prospiciente la pubblica via. Nel caso perciò che l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi illustrati ai successivi articoli:

2.5.1 insegne;

2.5.2 targhe;

2.5.3 tende parasole;

2.5.4 illuminazione privata a servizio dei negozi;

2.5.5 contenitori distributivi ed espositivi;

dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inseriscono, nel rispetto non solo delle caratteristiche architettoniche-decorative dell'edificio, ma anche del comparto urbano in cui l'edificio è posto.

Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, porzioni di vie o comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di corredo di facciata, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale, come specificatamente previsto nella terza parte della normativa, relativa al piano dell’Arredo urbano.

2.5.1 INSEGNE

Le insegne relative agli esercizi di valore storico-artistico e documentario, devono essere conservate. Pertanto, nel caso di nuova destinazione dell'esercizio, l'insegna deve essere conservata sotto il profilo formale e cromatico; è ammesso perciò solo il cambio della scritta della denominazione del nuovo esercizio, ma non della dimensione, del materiale, della cromia e della grafia.

In tutti gli altri esercizi, le insegne, sia luminose sia non luminose, assumeranno andamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo la collocazione all'interno dei vani di porte, portoni e vetrine o in subordine, ma solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi, nei fori delle finestre del piano terra, di esclusiva pertinenza del negozio. In alternativa, previa attenta valutazione, è prevista la possibilità di inserimento nelle campiture di facciata tra due aperture, purché ciò non alteri l’euritmia di facciata. L'insegna troverà, di norma, posizione nella zona superiore del fornice delle aperture e dovrà seguirne l'andamento ed essere arretrata di almeno cinque centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto. In subordine sono ammesse scritte a caratteri singoli o a fasce leggere in materiali e colorazioni consoni alla tradizione locale, evitando qualsiasi mistificazione. Sono, di norma, vietate le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture, massimamente se composte da cornici lapidee di valenza storico-artistica e documentaria; potrà però essere valutata l’opportunità del posizionamento di insegne sugli sguinci delle murature. Sono inoltre vietate, in maniera categorica, le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore della linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiate sulle inferriate dei balconi e le insegne affisse "a bandiera", ad eccezione di quelle di alcuni esercizi pubblici che prevedono l’insegna standardizzata per forme, materiali e colori, come: tabaccai, uffici postali e farmacie, purché in quest’ultimo caso similari in tutte le farmacie, presenti nell’area storica. E’ però consentito, solo nel caso in cui il fornice del portone, porta, vetrina ed eventualmente finestra non lo permetta per insufficiente superficie illuminante, posizionare l’insegna in facciata immediatamente sopra le cornici delle aperture. In questo caso la larghezza non può superare quella degli stipiti del negozio cui si riferiscono e la sporgenza non può superare i 10 cm. del filo facciata. In nessun caso è però consentito il congiungimento dell’insegna a fascia continua; nel caso di più aperture pertanto l’insegna deve essere frazionata. L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, evitando sempre e comunque neologismi artificiosi. Sono ammessi eventuali simboli grafici, senza però l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza. Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alla compatibilità dell'assetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia o comunque distrarre l’attenzione dell’utente della strada con conseguente pericolo di circolazione. Sono vietate perciò luci intermittenti e a variazione di colore e quelle che possono produrre abbagliamento, mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentano una superficie illuminante con luce indiretta o retroilluminate. Sono vietate altresì posizionamenti di corpi illuminanti esterni all'insegna, specialmente se posti in facciata.

2.5.2 TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI

E' consentita la collocazione in facciata di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi, di ditte, di professionisti o di enti che hanno sede nell'edificio interessato. In ogni caso le targhe dovranno trovare una collocazione coerente con le caratteristiche dell'edificio, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici.

Di norma dovranno essere poste a ridosso della facciata, ai lati della porta o del portone d’ingresso, preferibilmente sopra la zona occupata eventualmente da campanelli e dalle buche per le lettere.

I materiali consentiti che dovranno preferibilmente uniformarsi fra loro nei comparti unitari sono: le pietre locali impiegate tradizionalmente, l'ottone satinato, il bronzo e il vetro.

Sono esclusi i vetri artificiali, i materiali plastici in genere e i metalli lucidati e verniciati.

La dimensione massima di ogni targa è di cm. 25 x 40. Nel caso di più attività presenti nello stesso edificio le targhe dovranno essere accorpate ed impiegare uguali materiali e colori. In ogni caso la superficie occupata, indipendentemente dal numero delle targhe, non potrà essere maggiore di cm. 100 x 40.

2.5.3 TENDE PARASOLE

L'apposizione della tenda parasole dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale dell'intero edificio in cui essa s’inserisce, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche-decorative, non solo dell'immobile, ma anche dell'intero comparto urbano.

Le tende parasole al piano terra, potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, solamente a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie che presentino effettivi problemi di insolazione e in presenza di spazio lastricato pedonale aperto al pubblico.

Le tende parasole non dovranno nascondere gli elementi architettonici, cioè cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce ornati con roste in ferro di valore storico-artistico e documentario.

Potranno essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno, di norma, essere del tipo a braccio estensibile che non implichino appoggi a terra.

Non è consentito quindi l'uso di tende del tipo fisso a pagoda, a trapezio o a visiera.

L'aggetto massimo consentito deve distare almeno 30 cm. dal filo del marciapiede e comunque non può superare 120 cm. dal filo di facciata. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi in ogni punto ad almeno 210 cm. dal suolo per permettere la normale deambulazione.

Nel caso in cui il vano dell'apertura sia inferiore o uguale a 210 cm., sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice o sulla cornice lapidea, possibilità che è comunque esclusa per cornici di valore storico-artistico e documentario.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

Il materiale impiegato dovrà essere solamente del tipo a stoffa impermeabilizzata.

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata, e preferibilmente dell'intera via.

Sulle tende è consentita, solamente sulla fascia anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, con l'esclusione perciò di marche di prodotti commercializzati dal negozio, con le modalità già illustrate all'articolo 2.5.1.

L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se in sede di approvazione si dovrà tener conto della reciproca compatibilità.

Per l'installazione di tende parasole ai piani superiori vale la norma che essa è consentita previa attenta valutazione ogni qualvolta s’intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o a terrazzo in edifici di recente costruzione, con l’assoluto divieto perciò negli edifici storici; nei casi previsti la tenda dovrà avere l'estensione, sia in larghezza sia in profondità, del balcone e inoltre dovrà essere collocata tassativamente in tutti i balconi dell'edificio, con le medesime forme e colorazioni.

Nelle tende dei piani superiori non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio, inoltre la forma deve essere esclusivamente del tipo a braccio estensibile che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.

2.5.4 ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI

L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è categoricamente vietata in tutte le vie dell’area storica, mentre sono oggetto di massima conservazione i diffusori illuminanti esistenti di valore storico-artistico e documentario. Si estende la possibilità della deroga nel caso in cui forme diverse dai corpi illuminanti pubblici siano proposte da associazioni o da gruppi di esercenti nell'ambito di un progetto unitario, che prenda in considerazione un intero comparto omogeneo. In ogni caso, i diffusori illuminanti privati non dovranno mai essere surrogati di insegne pubblicitarie, ed i corpi dei diffusori illuminanti dovranno relazionarsi, per forma, materiale e cromia, all’ambiente architettonico-urbanistico in cui sono posti.

2.5.5 CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI

Per contenitori espositivi s’intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili. Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie, che, comunque, devono essere uniformati tra loro. Nel caso di restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti i contenitori e le vetrinette esistenti, ad eccezione di quelli che rientrano nella composizione unitaria dell'arredo esterno dei negozi e siano riconducibili agli stilemi di un significativo periodo storico e perciò da conservare per l'alta valenza storico-artistica e documentaria.

Le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, ecc., non potranno trovare posizionamento in rilievo sulle facciate, dovranno sempre trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede. L'Amministrazione, su sollecito di più Enti e Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative da posizionarsi, convenientemente raggruppate, in particolari luoghi di aggregazione dell’area storica, secondo le indicazioni previste nella terza parte della normativa e relativa al piano dell'Arredo urbano. Per i contenitori distributivi, che si individuano in apparecchiature tipo bancomat e per la distribuzione di sigarette, caramelle, ecc., è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, previa autorizzazione derivata da attenta valutazione, solamente se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

In questo caso i materiali e le cromie dovranno accordarsi al messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo, evitando colori stridenti.

2.6.0 SEGNALETICA ED AFFISSIONI

Nel capitolo vengono date indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento delle targhe toponomastiche, dei numeri civici e dei contenitori per l'affissione informativa e pubblicitaria, da porsi in facciata. L’Amministrazione comunale dovrà adeguarsi alle indicazioni formulate nel momento della redazione definitiva degli specifici progetti organici di riordino globale dei comparti omogenei dell’area storica.

2.6.1 MANIFESTI MURALI

L'affissione di manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine della città storica. Pertanto, di norma, è vietato il posizionamento di manifesti murali direttamente in facciata, ad eccezione dei luoghi, ormai storicizzati, forniti di apposite bacheche che, per forma e materiale, si integrano col messaggio materico-cromatico della tradizione del luogo.

In questi casi è prevista la conservazione delle bacheche, mentre, di norma, è vietato l'alloggiamento di bacheche murali, costruite ex novo, con le eccezioni che sono previste nella terza parte relativa al piano dell’Arredo urbano.

2.6.2. TARGHE TOPONOMASTICHE

Le indicazioni toponomastiche, dovranno mantenere la prassi della tradizione, senza  perciò introdurre l'uso di indicazioni a forma di cartelli, con fondo bianco e scritta  nera, sostenute da pali e l'impiego di cartelli murali in materiale plastico. Di norma le indicazioni toponomastiche sono realizzate in tavolette di ceramica bianca con scritte in carattere romano, di colore blu, la denominazione della via. Il posizionamento prevede l’alloggiamento in facciata o sul muro di recinzione del primo edificio a destra imboccando una via.

2.6.3. NUMERI CIVICI

Il numero civico, dovrà essere collocato sulla destra della porta o dell’accesso, ad un’altezza che deve comunque uniformarsi alle targhe preesistenti, apposte sugli edifici. La targhetta dovrà essere fornita esclusivamente dal Comune. Le piastrine ammesse sono quelle della tradizione locale le tavolette in intonaco con dipinta la numerazione. Sono categoricamente da evitare le targhette in plastica, ancorché ad imitazione lapidea.

PARTE TERZA

NORME GUIDA RELATIVE AL PIANO DELL’ARREDO URBANO

3.0 INTRODUZIONE

La presente normativa stabilisce i metodi  progettuali degli oggetti, degli elementi e degli accessori tecnologici relativi all’Arredo urbano dell’area storica di Veglie, formulando, per ogni singolo elemento, oggetto ed accessorio, indicazioni relative al posizionamento, ai materiali, alle cromie e alle forme da impiegarsi, nonché al rispetto delle dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

La normativa viene suddivisa per categorie omogenee a significare che, per ogni intervento relativo ad una categoria, tutti gli elementi che la compongono devono essere presi in considerazione globalmente.

Pertanto, nel caso di richiesta di sostituzione di un singolo oggetto o di progettazione ex novo, tutti gli elementi e gli oggetti incongrui della stessa categoria ed insistenti sulla stessa unità architettonica od urbanistica dovranno essere rimossi.

Le categorie omogenee sono così illustrate nei capitoli seguenti:

3.1.0. Oggetti ed elementi di arredo urbano

- fioriere;

- fontane ornamentali e fontanelle;

- monumenti e sculture;

- panchine;

- paracarri e transenne;

- cestini gettacarte.

3.2.0. Oggetti ed elementi legati a funzioni di tipo commerciale, distinti in:

Permanenti o pseudo-permanenti :

- insegne di facciata;

- tende parasole;

- insegne su pali;

Suggerimenti commerciali o informativi a mezzo di manifesti posti su:

- bacheche murali;

- oggetti di corredo e tecnologici;

- oggetti totemici;

- pali o plance;

- impalcature.

Temporanei :

- addobbi natalizi o per particolari festività ed avvenimenti;

- pubblicità di mostre e di avvenimenti particolari a mezzo di stendardi e manifesti.

3.3.0. Segnali e segnaletica stradale, affissione pubblicitarie ed informative.

- indicazioni commerciali;

- indicazioni turistiche;

- segnaletica stradale del Codice della strada;

- indicazione delle fermate degli autobus.

3.4.0. Oggetti ed accessori tecnologici.

- bocche antincendio;

- cabine telefoniche;

- cassette postali;

- mobiletti per luce, gas e telefono;

- oggetti distributivi ed informativi;

- orologi, termometri e barometri;

- contenitori rifiuti urbani.

3.5.0. Oggetti ed elementi insistenti su spazi delimitati del suolo pubblico o del suolo privato, ma di godimento pubblico.

- chioschi ed edicole;

- bancarelle;

- dehors fruiti da esercizi pubblici;

- mercati;

- pensiline per autobus e autocorriere;

- biglietterie;

- portabiciclette;

- attrezzature ludiche.

3.6.0. Diffusori per l'illuminazione, sia pubblica sia privata.

- pubblici;

- privati.

3.1.0. OGGETTI ED ELEMENTI DI CORREDO

La forma, il materiale, la cromia ed il posizionamento di oggetti di corredo urbano devono avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'intero ambiente storico costruito, nonché il rispetto delle dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

La loro organizzazione deve perciò rientrare in una globale progettazione di salvaguardia e valorizzazione di un intero comparto urbano e, di norma, è di competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie, o comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, potranno essere approntati progetti anche di iniziativa privata, solo però se promossi da associazioni di categoria o gruppi di esercenti.

In questo caso il progetto dovrà affrontare in modo coordinato anche la progettazione e la sistemazione, secondo le indicazioni del capitolo 3.2.0, degli elementi connessi alle funzioni commerciali insistenti nel comparto urbanistico.

Gli oggetti di corredo illustrati nel capitolo 3.1.0. sono:

3.1.1. fioriere;

3.1.2. fontane ornamentali, monumenti, capitelli e sculture;

3.1.3. panchine per la sosta;

3.1.4. paracarri e transenne;

3.1.5. cestini gettacarte.

3.1.1. FIORIERE

Nel premettere che l'apposizione di fioriere deve saper rispondere ad esigenze di valorizzazione di ambiti territoriali omogenei, rientrando quindi nella progettazione unitaria di iniziativa pubblica o comunque di gruppi di esercenti, così come meglio esplicato nel capitolo 1.3. E’ da sottolineare, in linea di principio, la non opportunità dell'impiego di fioriere intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, usufruiti da esercizi pubblici, avulsi da un progetto organico di globale sistemazione urbana, tenendo conto del rispetto delle dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

Pertanto la fioriera, le cui forme, materiali e cromatismi devono sapersi integrare al  messaggio figurativo proprio del luogo, può essere installata solamente per nobilitare gli spazi urbani.

Sono raccomandati i materiali della tradizione: pietra locale, nelle varie intonazioni cromatiche, ed il cotto, con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e la plastica. L’impiego del legno, da considerarsi un materiale consono all’ambiente storico costruito, non dovrà proporre forme proprie di altri ambiti geografici.

3.1.2. FONTANE, SCULTURE , MONUMENTI E CAPITELLI DEVOZIONALI

Le fontane, le statue devozionali e commemorative ed i capitelli fanno parte di quegli elementi capaci di caratterizzare l’intero ambiente storico costruito, permettendo, nel contempo, alla comunità, attraverso la venerazione di un Santo, il ricordo di un concittadino, di un personaggio illustre o di un avvenimento del passato, di tramandare ai posteri le radici stesse del luogo.

Il carico significativo che questi elementi assumono nel tempo induce a prescrivere la massima conservazione. Conservazione che va intesa sia sotto il profilo formale sia posizionale; quest’ultimo profilo potrà essere messo in discussione solamente nel caso in cui non ci si trovi in presenza di elementi di alta valenza artistica e documentaria.

E' auspicabile che nei prossimi riordini dei comparti urbani di scarsa valenza storico-ambientale non sia tralasciato l’inserimento di nuovi elementi commemorativi o di fontane, capaci di riallacciarsi alle radici storiche della Comunità.

L’iniziativa dovrà essere, di norma, dell’Amministrazione Comunale. E’ previsto però che Associazioni Culturali, Commerciali, Enti pubblici ecc. possano predisporre progetti per la collocazione di fontane, sculture, monumenti e capitelli devozionali.

3.1.3. PANCHINE PER LA SOSTA

Le panchine per la sosta ed il riposo devono essere posizionate solamente in luoghi di aggregazione e di socializzazione, per esclusiva iniziativa dell’Amministrazione comunale. Pertanto, è categoricamente vietata l'installazione in luogo di godimento pubblico, sia questo pubblico o privato, di singole panchine per esigenze private, massimamente se non rientrano in uno specifico progetto di sistemazione di uno spazio da usufruire come luogo di ristorazione.

Le panchine devono perciò rispondere ad esigenze di omogeneità non solo con il luogo in cui sono poste, ma anche con le panchine degli spazi di aggregazione adiacenti. La forma, il materiale ed il cromatismo devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo.

Sono raccomandati perciò i materiali della tradizione: ferro, ghisa, legno e pietra locale, con la tassativa esclusione di materiali come l'alluminio anodizzato, la plastica ed il conglomerato cementizio.

3.1.4. PARACARRI E TRANSENNE

Il posizionamento di paracarri e transenne deve rientrare in un progetto globale di riordino di un intero comparto urbanistico omogeneo, mirante non solo alla protezione dal traffico veicolare e alla delimitazione dei parcheggi, per i quali è doveroso approntare specifiche pianificazioni, ma anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l’assemblamento di più funzioni, come portabiciclette, segnali stradali, apparecchi telefonici ecc..

In quest'ottica, si deve considerare che il posizionamento, deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili. Anche la forma, il materiale ed il cromatismo dei paracarri e delle transenne sono di basilare importanza.

E' consigliabile pertanto l'impiego di paracarri in pietra locale, in questo caso riproponenti le forme geometriche della tradizione, riconducibili a cilindri, prismi poligonali, tronchi di cono o piramidi poligonali sormontati da calotte sferiche.

E' altresì consentito, in alcuni comparti omogenei di non alta rilevanza storico-artistica, l'impiego di nuove forme purché in pietra locale ed, in alternativa, in metalli propri della tradizione industriale, come la ghisa, il ferro naturale, l’ottone, ecc..

In ogni caso è tassativamente vietato l’impiego di paracarri in conglomerato cementizio, anche se colorati, ed il posizionamento di paracarri, anche se amovibili, di esclusiva iniziativa privata.

E’ altresì categoricamente vietato l’impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni a strisce, bianche e rosse, o bianche e blu, per lo più collegate fra loro con catene.

3.1.5. CESTINI GETTACARTE

La collocazione di cestini gettacarte, che, di norma, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale, dovrà derivare non solo da un attento esame degli spazi più frequentati, ma anche dalla valenza formale dei luoghi in cui sono posti, nonché dal rispetto delle dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

E' raccomandabile l’uniformità degli oggetti in tutti i comparti urbani omogenei,.

Tali oggetti per forma, materiale e colore devono sapersi relazionare all'immagine materico-cromatica dell’ambiente storico costruito.

E' previsto perciò l'impiego di materiali della tradizione, come rame, bronzo, ottone, nonché ferro naturale, oppure colorato con intonazioni scure come nero, verde e marrone, evitando colorazioni stridenti col contesto.

E’ tassativamente vietata la collocazione, per iniziativa privata, di cestini gettacarte anche se amovibili, ad eccezione di quelli, debitamente autorizzati, che rientrano in una progettazione organica di un intero comparto urbanistico omogeneo, da parte di Associazioni o gruppo di esercenti.

3.2.0. OGGETTISTICA LEGATA A FUNZIONI DI TIPO COMMERCIALE

Premesso che l'insieme degli elementi e degli oggetti, legati allo svolgimento delle attività commerciali, costituisce elemento fondamentale per la riqualificazione dell'immagine urbana, la loro organizzazione dovrà rientrare, il più possibile, nelle metodologie proprie di un progetto di restauro, inteso in questo caso come riordino di un intero comparto urbano omogeneo.

Nel caso perciò che l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi illustrati negli articoli:

3.2.1 insegne;

3.2.2 tende frangisole.

esso dovrà avere come quadro di riferimento sia l'assetto globale della facciata in cui s’inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettonico-decorative dell'edificio - come descritto nella seconda parte della normativa agli articoli 2.5.1 e 2.5.3 - sia dell'ambiente nel quale l'edificio insiste, facendone parte integrante.

Per ambiti unitari, rappresentati da slarghi o porzioni di vie o comunque da parti urbanistiche omogenee si devono privilegiare interventi che affrontino, in modo coordinato, la progettazione e la sistemazione anche degli elementi e degli oggetti descritti al capitolo 3.1 e particolarmente la sistemazione degli elementi connessi all'oggettistica legata a funzioni commerciali, che comunque dovranno rispettare le dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

Questi progetti potranno essere di iniziativa pubblica o privata, in quest’ultimo caso solo se promossi da Associazioni o gruppi di esercenti.

3.2.1. INSEGNE POSTE IN FACCIATA

Le insegne di facciata sono già regolamentate all’art. 2.5.1., al quale il presente articolo fa esplicito riferimento.

Si estende la possibilità della deroga nel caso in cui forme diverse da quelle già regolamentate, vengano proposte nell'ambito di un progetto unitario, di iniziativa pubblica o privata, che prenda in considerazione un intero comparto urbano omogeneo.

3.2.2. TENDE PARASOLE

Le tende parasole, con la relativa scritta pubblicitaria, sono regolamentate all’art. 2.5.3 della seconda parte, al quale il presente articolo fa esplicito riferimento.

Si estende però la possibilità di deroga nel caso in cui forme diverse vengano proposte nell'ambito di un progetto unitario che prenda in considerazione un intero comparto urbano.

Le tende parasole, che implicano appoggio a terra, impiegate come coperture degli spazi aperti pubblici o di godimento pubblico usufruiti da esercizi pubblici, devono, di norma, fare riferimento alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione, che s’identificano nel tipo ad ombrellone.

Forme diverse, che comunque dovranno relazionarsi, anche nel materiale e nelle cromie, all’ambiente costruito in cui sono poste, possono essere autorizzate, previa attenta valutazione e se rientrano in un progetto unitario di riordino globale degli spazi aperti usufruiti dagli esercizi pubblici, insistenti su una stessa piazza o via.

Il presente articolo è integrato da quanto descritto all'articolo 3.5.3. Dehors.

3.2.3. INSEGNE POSIZIONATE SU PALI

Sono sempre e comunque tassativamente vietate le insegne poste su pali indicanti la presenza di un’unica attività commerciale.

Potrà essere considerata, previa attenta valutazione, la possibilità di insegne poste su pali, purché ciò derivi dalle reali necessità di tutte le attività commerciali non direttamente prospicienti la pubblica via, ma insistenti in uno stesso comparto, arretrato rispetto al fronte edilizio e, in qualche modo, nascosto alla diretta visione del passante. In questi casi i mezzi pubblicitari potranno essere assemblati in un unico elemento di sostegno, che dovrà essere il prodotto di un’attenta progettazione, in grado di valutare le qualità formali e materico-cromatiche del fronte edilizio in questione.

In ogni caso, l’insegna su palo, anche se rispondente alle funzionalità sopra descritte, non potrà assolutamente essere posizionata negli ambiti urbani di particolare valenza storica, artistica e documentaria e dovrà tassativamente garantire le dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

3.2.4. INSEGNE TOTEMICHE

E’ fatto tassativo divieto che le insegne di tipo totemico, anche se provvisorie e temporanee, possano essere posizionate sul luogo pubblico, in particolare se reclamizzano marche di prodotti commercializzati dal negozio attiguo.

3.2.5. SUGGERIMENTI COMMERCIALI O NOTE INFORMATIVE POSTI SU BACHECHE MURALI

E’ fatto assoluto divieto di posizionare manifesti murali direttamente sulle superfici delle facciate degli edifici e dei muri di recinzione, così come descritto all’art. 2.6.1 della seconda parte della normativa. Sui muri di recinzione, di non particolare pregio storico, artistico e documentario, può essere attentamente valutata l’opportunità di posizionare idonee bacheche per il contenimento delle affissioni murali. Tali bacheche, direttamente affisse sulla muratura o poggianti su pali a ridosso della muratura, dovranno essere progettate in modo omogeneo per tutto il Centro storico in modo da assumere il significato di segnale intelligibile da tutti.

La forma dovrà comunque relazionarsi al messaggio figurativo proprio dell’ambiente storico e dovranno essere impiegati materiali e cromie in grado di invecchiare con i tempi ed i ritmi propri della tradizione.

E’ consigliato che una mirata progettazione riesca a distinguere le forme delle bacheche distinguendole per funzioni che s’identificano in note informative, come necrologi, comunicazioni del Sindaco, ecc., e in suggerimenti commerciali.

In ogni caso, è vietato il posizionamento di plance su pali, staccate dalla facciata e posizionate in luoghi aperti, massimamente se contrapposte ad emergenze architettoniche e d’ostacolo all’accessibilità di persone disabili.

3.2.6. SUGGERIMENTI COMMERCIALI POSTI SU OGGETTI DI CORREDO E SU OGGETTI TECNOLOGICI

Di norma, è vietata l’apposizione di qualsiasi tipo di pubblicità su oggetti di corredo e su oggetti tecnologici.

Previa attenta valutazione, potrà essere presa in considerazione tale prassi se ciò rientrasse in un progetto organico di riordino globale di comparti urbanistici omogenei, al fine di eliminare elementi di pubblicità incongrui, e comunque in comparti urbani di non alta valenza storico-artistica.

In ogni caso, la pubblicità non potrà essere emergente, sia per dimensione e sia per peso cromatico, dall’oggetto di corredo o tecnologico in cui è posta.

3.2.7. RECLAMIZZAZIONI DI MOSTRE E AVVENIMENTI CULTURALI

La reclamizzazione di mostre o di avvenimenti culturali può essere attuata, a mezzo di supporti temporanei del tipo aereo o applicata a supporti che implicano un appoggio a terra, previa attenta valutazione dell’impatto che tali réclames hanno con l’ambiente storico costruito in generale e con le emergenze architettoniche in particolare.

I supporti dei messaggi, che dovranno relazionarsi al messaggio figurativo dell’ambiente storico, dovranno pertanto essere progettati in modo unitario al fine che la loro forma assuma il significato di segnale intelligibile da tutti e il loro posizionamento, che comunque dovrà sempre essere temporaneo, possa divenire luogo deputato per la pubblicizzazione delle mostre e degli avvenimenti che si succedono nel tempo.

In ogni caso, i messaggi a forma di stendardo non possono essere assolutamente posizionati direttamente in facciata.

Il posizionamento dello stendardo in mezzeria della strada, sostenuto da fili aerei, dovrà essere attentamente valutato e comunque non potrà prevedere forature o buchi nelle murature di facciata per l’applicazione di utensileria metallica di sostegno.

3.2.8. SUGGERIMENTI COMMERCIALI POSTI SULLE IMPALCATURE

I messaggi pubblicitari, previa autorizzazione, possono essere affissi sulle impalcature di facciata per i lavori edili, purché gli spazi appositi siano delimitati da cornici derivate da una puntuale progettazione, meglio se unitaria.

Pertanto è fatto obbligo che le impalcature di facciata per i lavori edili debbano, non solo essere racchiuse da teli, la cui cromia deve essere comunque consona all’ambiente circostante, evitando perciò colorazioni stridenti, ma anche prevedere che la recinzione della parte bassa del ponteggio sia realizzata con pannelli rigidi, opportunamente riquadrati da cornici, sui quali l’Amministrazione Comunale potrà prevedere l’affissione di manifesti murali.

E’ altresì consentito che la delimitazione del ponteggio divenga supporto, nella sua completa estensione, di un apparato scenografico-pittorico di unico valore artistico temporaneo. Tale apparato pittorico può prevedere anche il contenimento della reclamizzazione di prodotti commerciali. Tale possibilità dovrà, comunque, derivare da un preventivo progetto, capace di relazionare l’apparato scenografico-propagandistico all’ambiente circostante.

L’Amministrazione, con apposito regolamento, stabilirà i costi per i manifesti pubblicitari.

3.2.9. ALLESTIMENTI ED ADDOBBI NATALIZI E PER PARTICOLARI FESTIVITÀ O AVVENIMENTI

Tutti gli allestimenti e gli addobbi, per così dire effimeri, legati a festività o ad avvenimenti particolari, debbono saper rispondere alle esigenze di caratterizzazione di un determinato ambito urbanistico omogeneo. Pertanto, sono tassativamente vietati gli allestimenti settoriali su suolo pubblico legati all’iniziativa di un unico esercizio commerciale. Solamente le associazioni di categoria o tutti gli esercenti prospettanti su un medesimo ambito territoriale possono pertanto prevedere l’allestimento di una via o di una piazza, previa presentazione di un progetto unitario. L’allestimento dovrà tener conto del messaggio figurativo e cromatico del luogo e dovrà in ogni caso essere temporaneo.

Il criterio guida deve essere approntato alla massima omogeneizzazione dell’intervento, rispettando che gli oggetti e gli elementi dell’allestimento siano in grado di coniugarsi al luogo in cui sono posti.

In nessun modo o maniera, sono da praticarsi forature o buchi nelle murature di facciata per l’applicazione di utensileria metallica di sostegno ad addobbi di vario genere.

3.3.0. SEGNALI E SEGNALETICA STRADALE

Premesso che il posizionamento di segnali informativi ed indicativi, nonché della segnaletica stradale, deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine complessiva della città, in questo capitolo vengono date indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento di tutti questi messaggi, da intendersi come base sulla quale l'Amministrazione Comunale dovrà, congiuntamente alla redazione del piano del traffico e di puntuali progetti di riordino dei piani orizzontali, redigere uno specifico progetto organico, predisponendo un accordo programmatico con la Polizia Municipale.

Viene, nel contempo, vietata qualsiasi nuova apposizione dei messaggi di cui sopra non gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale.

I segnali e la segnaletica stradale presa in considerazione in questo capitolo sono:

3.3.1. Segnaletica ed indicazioni stradali.

3.3.2. Indicazioni turistiche.

3.3.3. Indicazioni commerciali.

3.3.4. Cartelli indicatori della fermata degli autobus e delle autocorriere.

3.3.1. SEGNALETICA ED INDICAZIONI STRADALI

Il concetto guida per la revisione della segnaletica e delle indicazioni stradali esistenti, dovrà essere mirato ad un impiego minimale, evitando doppioni e sovrapposizioni, pur nel rispetto di quanto previsto dal Codice della strada.

La segnaletica stradale, la cui forma e colorazione è regolamentata dal Codice della Strada, così come del resto le indicazioni stradali, dovrà essere il più possibile raggruppata sullo stesso palo, distinguendola per categorie, evitando, per quanto possibile, il posizionamento in facciata e attivandosi per ottenere dal Ministero dei Trasporti la deroga necessaria per l’impiego, nell’area storica, di segnali con dimensioni minimali. Di norma, tali raggruppamenti dovranno essere realizzati per categorie, che sono già a loro volta diversificate a livello coloristico:

- fondo chiaro con sintetizzazione grafica dei segnali ed eventuali scritte nere per la segnaletica stradale,

- fondo verde con scritte bianche, per le indicazioni autostradali,

- fondo blu con scritte bianche, per le indicazioni delle strade extraurbane.

Si ribadisce che le ultime due indicazioni sono vietate all’interno del perimetro dell’area storica di Veglie.

Le indicazioni di interesse locale devono essere limitate il più possibile e riguardare solo luoghi di interesse generale, come: Ospedale, Caserma dei Carabinieri, Vigili Urbani, Scuola, ecc.. Anche in questo caso è consigliabile impiegare cartelli segnaletici con più indicazioni raggruppate con scritte nere su fondo bianco e con eventuale sintetizzazione grafica, posizionata in una finestrella a lato della singola indicazione. Tali segnali dovranno essere posizionati, di norma, solo su strade carreggiabili e mai in contrapposizione visiva a conclamate emergenze architettoniche. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al materiale costituente il palo di sostegno, con il tassativo divieto dell’impiego di metalli zincati o anodizzati. Si consiglia l’uso del ferro brunito o colorato con intonazioni scure.

3.3.2. INDICAZIONI TURISTICHE

Per le indicazioni turistiche valgono le stesse norme previste all’articolo 3.3.1 per le indicazioni di interesse locale, e che vengono sintetizzate in un conveniente raggruppamento e in un dimensionamento identico a quello delle indicazioni stradali. In questi casi il Codice della strada prevede l'impiego di segnali con scritte bianche su fondo marrone ed eventuale sintetizzazione grafica, sempre di colore bianco, visualizzante se trattasi di una chiesa, un palazzo, ecc.. E’ consigliabile, nell’ambito di una progettazione globale di riordino dell’intero Centro Storico, trovare nuove forme, da abbinare a mappe topografiche, che sappiano indicare l’ubicazione dei monumenti e progettate esclusivamente per il turista che si muove “a piedi”.

Previa attenta valutazione, potranno essere posizionati su pali cartelli indicatori illustranti il nome del monumento architettonico, dell’architetto e la data della costruzione. In ogni caso, i cartelli indicatori dovranno proporre scritte bianche su fondo marrone, sostenuti da pali di ferro brunito o colorato con intonazioni scure, con il tassativo divieto di pali anodizzati o zincati.

3.3.3. INDICAZIONI COMMERCIALI

Premesso che le indicazioni di tipo commerciale poste su pali devono essere limitate il più possibile per non generare confusione con quelle stradali e per non creare ostacolo visivo alla circolazione, si raccomandano forme identiche a quelle previste per i segnali di interesse locale e turistico. Le indicazioni commerciali poste su pali sono previste esclusivamente per alberghi, per ristoranti e per strutture ricettive affini, mentre per le altre categorie commerciali e produttive, all’interno del perimetro del Centro Storico, sono tassativamente vietate. Tali segnali indicativi devono saper rispondere alle prescrizioni del Codice della strada, che prevedono cartelli bianchi con scritte nere. Per quanto concerne le forme si fa esplicito riferimento a quanto descritto per la segnaletica stradale all'art. 3.3.1. e, anche in questo caso, si conferma l’obbligo di posizionare le segnalazioni in un unico cartello dalle dimensioni uniformate, distinguendole convenientemente per direzione. Tali indicazioni vanno poste esclusivamente sulle strade di percorrenza veicolare e, comunque, non in prossimità delle emergenze architettoniche.

In nessun caso è permesso che l’indicazione di un esercizio si differenzi dall’uniformità generale e che l’apposizione sia eseguita direttamente dal privato. L’apposizione è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.

3.3.4. CARTELLI INDICATORI DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS E DELLE AUTOCORRIERE.

I cartelli indicatori delle fermate degli autobus e delle autocorriere dovranno essere omogeneizzati il più possibile, anche se indicanti le fermate di automezzi di proprietà di Enti diversi. La caratterizzazione dovrà essere ricercata nell’omogeneizzazione delle forme, dei materiali e delle cromie, che in ogni caso non devono essere stridenti col contesto in cui verranno inseriti gli elementi.

E’ pertanto vietato l’uso di colori sgargianti e l’impiego di materiali che non sappiano invecchiare coi tempi ed i ritmi propri della tradizione storica. Sono da evitare, in modo categorico, metalli zincati e allumini anodizzati. Per quanto riguarda le forme, queste dovranno essere orientate alla ricerca di ingombri minimali e mai poste in contrapposizione visiva con emergenze architettonico-artistiche. In ogni caso, dovrà essere garantita l’accessibilità a persone disabili.

3.4.0. OGGETTI TECNOLOGICI

Il posizionamento di oggetti tecnologici deve avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell’intera area storica.

La loro collocazione dovrà essere perciò sempre mirata ad una sapiente relazione con l'ambiente costruito e non dovrà essere in alcun modo di nocumento all’accessibilità di persone disabili.

Gli oggetti tecnologici presi in considerazione sono:

3.4.1. Bocche antincendio

3.4.2. Apparecchi telefonici e cabine telefoniche

3.4.3. Cassette postali

3.4.4. Mobiletti per luce, acqua, gas e telefono.

3.4.5. Orologi e termometri

3.4.6. Apparecchiature distributive ed informative

3.4.7. Contenitori porta rifiuti urbani

3.4.1. BOCCHE ANTINCENDIO

Le bocche antincendio devono riprendere la forma, il materiale, il colore di quelle della tradizione pugliese ed il loro posizionamento dovrà essere, di norma, in aderenza alla facciata.

Potrà essere valutata la possibilità del posizionamento in linea con il limite esterno del marciapiede, fermo restando che, in ogni caso, devono essere considerate le dimensioni minime per l’accessibilità a persone disabili.

In ogni caso, è vietata la contrapposizione visiva con edifici ed elementi di arredo di interesse storico-artistico.

3.4.2. APPARECCHI TELEFONICI E CABINE TELEFONICHE

Nel caso di collocamento di apparecchi telefonici pubblici è sicuramente preferibile l'impiego di apparecchiature di tipo aperto, per la loro minimale consistenza volumetrica, piuttosto delle cabine telefoniche chiuse che, per il loro volume, sono sempre di nocumento alla lettura dell'ambiente costruito. In generale, è opportuno relazionare questi oggetti per la comunicazione ad altri oggetti di corredo urbano, come le transenne, garantendo comunque l’accessibilità alle persone disabili.

Quando ciò non è possibile è conveniente che siano posizionate in luoghi di aggregazione, prevedendo appositi spazi in posizione defilata. In ogni caso, va verificato preventivamente il posizionamento, evitando, categoricamente, la collocazione in contrapposizione visiva con le conclamate emergenze architettoniche ed orientando l’impiego dei materiali alla tradizione, con la tassativa esclusione di metalli zincati ed anodizzati.

3.4.3. CASSETTE POSTALI

Le cassette postali, dalla caratteristica colorazione rossa, debbono essere per lo più collocate, alla stessa stregua degli apparecchi telefonici pubblici, negli spazi di aggregazione. Si consiglia, in questi casi, che le cassette postali siano sostenute da pali che per forma, materiale e cromia riprendano quelli della tradizione del primo Novecento. In ogni caso, il loro posizionamento non deve essere di nocumento alla lettura di ambiti urbanistico-architettonici emergenti.

Le cassette postali possono essere posizionate anche in aderenza alle facciate degli edifici,  purché non di emergente valore architettonico, e sempre che non riducano le dimensioni minime per l’accessibilità alle persone disabili.

3.4.4. MOBILETTI PER LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONO

La progettazione di mobiletti per acqua, luce, gas e telefono dovrà essere approntata alla ricerca di dimensioni minimali, compatibilmente con le esigenze funzionali.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla collocazione dei mobiletti, che, di norma, si consiglia siano in aderenza alla facciata; prassi però tassativamente vietata per edifici di interesse storico-artistico ed ambientale.

In ogni caso il collocamento dei mobiletti non potrà ridurre le dimensioni minime previste per l’accessibilità a persone disabili.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai materiali e alle cromie che, in ogni caso, dovranno relazionarsi all’ambiente della tradizione.

3.4.5. OROLOGI E TERMOMETRI

L'apposizione di orologi, termometri e barometri, massimamente se posti su pali ed abbinati a suggerimenti commerciali, è, di norma, vietata.

L’Ufficio Tecnico dovrà attentamente valutare, nel caso di riordino globale di un intero comparto urbano omogeneo, l’opportunità della loro collocazione, anche abbinata alla presenza di spazi pubblicitari, che comunque dovrà rientrare in un’ottica non solo di ricerca di elementi caratterizzanti l’ambito urbano, ma anche di eliminazione degli esistenti supporti pubblicitari incongrui al messaggio figurativo dell’ambito urbano considerato.

In questi casi dovranno essere impiegati forme, materiali e cromie in grado di relazionarsi con l’ambiente storico costruito.

E’ categoricamente vietata la collocazione, ex novo, in facciata, mentre è raccomandata la conservazione degli orologi ormai storicizzati.

3.4.6. APPARECCHIATURE DISTRIBUTIVE ED INFORMATIVE

Per i contenitori distributivi, che s’individuano in apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc., dovranno trovare posizionamento a filo vetrina di un negozio o di una banca. Diverso alloggiamento potrà essere concesso solamente per le biglietterie automatiche di autobus ed autocorriere. In ogni caso, tali apparecchiature dovranno presentare forme minimali, colori non sgargianti e progettate contestualmente ai pali di sostegno delle indicazioni delle fermate degli autobus e delle autocorriere.

Si dovrà pertanto valutare di volta in volta l’opportunità del posizionamento delle biglietterie automatiche negli ambiti di particolare interesse storico-artistico ed ambientale.

Per quanto riguarda i contenitori informativi che s’individuano in apparecchiature di pesatura (bilance), di oroscopi, di bioritmi, ecc. è categoricamente vietato il collocamento sia in facciata, sia sul luogo pubblico o di godimento pubblico. Per quanto concerne i contenitori informativi, quali informatori audio o audiovisivi per l’illustrazione di particolari monumenti, potrà essere concessa l’installazione solamente previa attenta valutazione.

In ogni caso, tali contenitori dovranno avere forme minimali ed impiegare materiali e cromie consone alla tradizione del luogo.

Sono perciò categoricamente vietati metalli anodizzati o zincati e colori sgargianti.

3.4.7. CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Premesso che l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti, a mezzo di contenitori su ruote o campane fisse, è poco confacente all’immagine complessiva dell’area storica, in quanto i cassonetti sono spesso volumetricamente troppo ingombranti, si raccomanda di percorrere altre vie che prevedono, ad esempio, l'interramento completo di questi volumi, garantendo parimenti la possibilità di una raccolta differenziata.

In tutti i casi, è raccomandabile che gli attuali volumi (cassonetti) non siano sostituiti da altri volumi anche se più piccoli.

Persistendo però questo sistema è opportuno che i cassonetti siano collocati in spazi adeguati, opportunamente raggruppati, ma non più di due, in modo da non creare uno sgradevole senso di discarica.

E' vietata la collocazione dei contenitori porta rifiuti in contrapposizione visiva con le emergenze architettoniche ed in luoghi dove possono creare pericolo od intralcio alla circolazione e all’accessibilità di persone disabili.

3.5.0. OGGETTI, ELEMENTI, VOLUMI INSISTENTI SU SPAZI DELIMITATI DEL SUOLO PUBBLICO

Il presente capitolo prende in considerazione oggetti, elementi e volumi che insistono su spazi delimitati del suolo pubblico o del suolo privato, ma di godimento pubblico.

Nel particolare, il presente capitolo prende in considerazione:

3.5.1. Edicole e chioschi.

3.5.2. Dehors.

3.5.4. Portabiciclette.

3.5.1 EDICOLE E CHIOSCHI

In linea di principio la costruzione di nuove edicole per giornali e di chioschi per il ristoro non è ammessa, se ciò non rientra nel riordino globale di un determinato comparto urbano omogeneo, fermo restando il divieto del posizionamento in contrapposizione visiva a conclamate emergenze architettoniche.

Perciò, la nuova edificazione di edicole e chioschi può essere autorizzata, previa attenta valutazione, solo in particolari contesti ambientali e in occasione di un riordino globale di spazi aperti di non rilevante valenza ambientale ed architettonica. In ogni caso, le edicole ed i chioschi debbono impiegare massimamente i materiali della tradizione locale e soprattutto devono sapere proporre un'alta valenza formale. Ne deriva che le produzioni seriali sono, di norma, vietate e possono essere adottate solo previo attento esame valutativo.

Le edicole e chioschi di rilevante valenza storica, artistica e documentaria devono essere salvaguardati sotto il profilo formale, materico-cromatico e funzionale.

L’eventuale autorizzazione dovrà comunque essere limitata nel tempo e alla scadenza potrà essere rinnovata l’autorizzazione, o meno.

3.5.2. DEHORS

Con dehor s’intende uno spazio pubblico, dato in concessione limitata nel tempo ad un esercizio di ristorazione, o uno spazio privato, ma di godimento pubblico, usufruito sempre da un esercizio di ristorazione.

La concessione per l’uso del dehor dovrà, di norma, essere limitata ai soli periodi estivi e regolamentata annualmente con apposita delibera dell’Amministrazione comunale.

Nel particolare, il dehors non deve impedire la normale circolazione ne tantomeno l’accessibilità a persona disabile; pertanto potrà essere concessa l'occupazione del marciapiede solo se è possibile lasciare libero almeno uno spazio di 120 cm.

Nel caso in cui il marciapiede non consenta l’accessibilità alle persone disabili, il dehor potrà essere posizionato sul piano carreggiabile, ma solo se ciò potrà consentire la normale circolazione pedonale e veicolare.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al tipo di pavimentazione della pedana del dehor che potrà, di norma, essere autorizzata esclusivamente per i dehors posti sul piano carreggiabile e non per quelli posti sul marciapiede.

La pedana, sopraelevata per un massimo di 15 cm. dal piano carreggiabile, dovrà impiegare, di norma, essenze lignee di intonazione cromatica similare al manto di pavimentazione.

E’ perciò tassativamente vietato l'impiego di cromie stridenti e di materiali poco confacenti all’immagine dell’ambiente storico costruito, quali la lamiera zincata e i materiali plastici.

Di norma, non è possibile proteggere il dehor con tende parasole che sporgano più di 120 cm. dal filo facciata con un’estensione in larghezza che deve essere pari alle aperture, così come descritto all’art. 2.5.3. della seconda parte.

Potrà però essere attentamente valutata la deroga, solo nel caso in cui l'esercizio di ristoro si affacci su uno slargo e che l'edificio non sia di rilevanza architettonico-ambientale.

Nel caso in cui il dehor sia staccato dal marciapiede può essere prevista l'installazione di coperture, limitatamente ai soli periodi estivi, che implichino appoggio a terra e la chiusura al termine dell'orario di utilizzazione.

La scelta del tipo di copertura, così come illustrato all’art. 3.2.2, dovrà sapersi relazionare per forma, colore e materiale all'ambiente in cui è posto e alle coperture degli esercizi adiacenti e dovrà riallacciarsi alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione che, per lo più, si identificano nel tipo ad ombrellone.

I dehors, previa attenta valutazione, possono essere delimitati da transenne e da fioriere, rispettando le indicazioni espresse agli articoli 3.1.1. e 3.1.4.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta agli arredi, come sedie, tavoli e diffusori illuminanti, che dovranno, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

Sono pertanto vietati i colori sgargianti, che nulla hanno a che fare con la tavolozza cromatica propria dell’ambiente storico costruito e gli impieghi di materiali avulsi dalla tradizione storica locale.

3.5.3. PORTABICICLETTE

Dal momento che le biciclette e i ciclomotori sono ormai divenuti i mezzi di trasporto urbano per eccellenza è basilare prevedere idonei spazi per la sosta.

Nel particolare, la scelta del porta-biciclette, tenendo conto dell’intero contesto urbanistico, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti.

Pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà prevedere, nel momento della redazione di puntuali progetti di riordino globale dei comparti urbanistici omogenei, idonei spazi ed opportuni oggetti.

Nel presente, perciò, è vietata qualsiasi collocazione di portabiciclette da parte di singoli privati, se ciò non rientra in un progetto organico da parte di associazioni di esercenti per il riordino globale di interi comparti urbani omogenei.

Nella progettazione dei portabiciclette dovranno essere considerate forme di estrema leggerezza e l'impiego di materiali della tradizione, con particolare riferimento al ferro naturale e colorato con toni scuri, con la tassativa esclusione di cromie sgargianti.

3.6.0. DIFFUSORI ILLUMINANTI

Premesso che il posizionamento dei diffusori illuminanti deve avere come quadro di riferimento sia il rapporto formale e materico-cromatico che gli stessi hanno con l’ambiente storico costruito, sia la funzione di illuminare le zone urbane nelle ore notturne, in questo capitolo vengono date indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento di tutta l'illuminazione, sia pubblica sia privata, dell’area storica di Veglie. Ciò è da intendersi come base sulla quale l'Amministrazione comunale potrà approntare un progetto organico mirante ad uniformare l'illuminazione pubblica e privata.

3.6.1. DIFFUSORI ILLUMINANTI PUBBLICI

Dal momento che i diffusori illuminanti pubblici caratterizzano o, al contrario, sviliscono la Scena Urbana, sia da un punto di vista formale, sia come mezzo illuminante, l’Amministrazione comunale dovrà farsi carico di approntare un progetto organico, per i comparti urbani omogenei, in grado di uniformare le forme, le cromie, e i materiali, nonché la cromia della stessa illuminazione, nella linea indicata dai seguenti criteri guida:

1) Nelle strade caratterizzate da grandi slarghi, i diffusori dovranno essere del tipo a lampione, sorretto da uno stelo in metallo, preferibilmente ghisa, naturale o verniciata, con intonazioni scure, uniformandosi agli stilemi già esistenti nel Centro Storico di Veglie. La parte riguardante i diffusori di luce dovrà essere protetta da vetro ed emanare di norma un’illuminazione calda, prevedendo tutti gli accorgimenti per eliminarne la dispersione luminosa. E' sconsigliabile una luce fredda in quanto non confacente all’ambiente storico in cui i diffusori illuminanti sono posti.

Il posizionamento dei lampioni a stelo dovrà rientrare in un progetto organico di sistemazione di un intero comparto urbanistico omogeneo, che preveda una stessa direttrice di collocazione, la quale, secondo i casi, potrà porsi sull'estremità dei marciapiedi, al centro della strada o all’interno delle aiuole spartitraffico.

2) nelle strade di penetrazione veicolare al Centro Storico di Veglie, caratterizzate dall’uniformità nell'altezza degli edifici e da una relativa ampiezza stradale, ma non in grado di permettere il posizionamento di lampioni a stelo, è consigliabile l'impiego di diffusori applicati alle facciate, del tipo a lampada braccio. Le lampade e i relativi bracci dovranno riprendere le forme e i materiali propri dell'illuminazione storica di Veglie, che in ogni caso dovrà essere mantenuta sotto il profilo formale. Eventuali nuovi posizionamenti dovranno pertanto riprendere gli stessi stilemi. Inoltre, le lampade a braccio dovranno essere posizionate tra il piano terra e il piano primo e, comunque non oltre il marcapiano tra il primo e il secondo piano.

Il posizionamento della lampada a braccio dovrà essere valutato in funzione della lettura di facciata e dell’importanza dell'edificio. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al posizionamento e alla natura dei cavi elettrici, in modo da non fuorviare la lettura architettonica di facciata. Si consiglia pertanto di impiegare cavi con involucro di rame e scatole di derivazione dello stesso materiale, in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici. Tali elementi sono posizionati, di norma, lungo le direttrici orizzontali sottolineate, nella maggior parte dei casi, dalle fasce marcapiano e, per i percorsi verticali, dietro i pluviali, così come indicato al capitolo 2.4.1. della seconda parte

3) sono vietati, tassativamente, i posizionamenti di lampade a sospensione, nella mezzeria della strada, dal momento che necessitano di una serie di cavi aerei che limitano la visione architettonica, soprattutto dei prospetti degli edifici.

3.6.2. DIFFUSORI ILLUMINANTI PRIVATI

I criteri guida riguardanti l'illuminazione privata a servizio dei negozi sono già indicati al capitolo 2.5.4. della seconda parte. La presente norma ribadisce perciò quanto già espresso, prevedendo, in aggiunta, la possibilità che i commercianti di una stessa zona omogenea, così come descritto all'art. 1.3, possano presentare un progetto unitario di illuminazione in grado di caratterizzare, con l’omogeneità, l'intero ambito.

In questo caso sono tassativamente vietati diffusori illuminanti che si propongono come insegne commerciali di qualsiasi genere.

Il criterio guida del progetto di riordino dell’illuminazione di un comparto urbanistico omogeneo dovrà mirare alla complementarietà con l’illuminazione pubblica, e in tale ambito l’Amministrazione comunale dovrà stabilire la potenza di illuminamento impiegabile ed i tempi di impiego.